CC2500芯片学习

- 延迟函数：

- 当不使用定时器不需要精准延时时可以试试粗略的延时，在32中利用 __NOP(); 函数可以延迟一个时钟周期（64M时钟是1秒64M个时钟周期）；粗略认为一个while加__NOP(); 函数为十个时钟周期；

此时我会先计算每个时钟周期占多少时间然后乘10得到一遍while需要的时间（1.5625*10-7s）然后计算1us需要多少次循环10/1.5625=6.4；最终得到我要的参数是x = 6.4*（us）;while(x--){__NOP();}由此封装函数。

更快的想法:1s需要64M个周期，那么1us需要64个周期，一次循环10周期所以需要6.4次，得到count == 64*us/10;

- RX_FIFO/TX_FIFO：

- 2.1命令选通寄存器：

- 首先了解一下命令选通寄存器——command strobe registers:这并不是一个真正的寄存器，实际上就是一些命令（地址范围 0x30~0x3D），通过spi读写函数写入这些地址，模块就会执行一些动作

- (复位，进入TX/RX等)。（原文：These commands are used to disable the crystal oscillator, enable receive mode, enable wake-on-radio etc.）

- 这些选通寄存器是通过一个单头字节的地址来访问的：只写入 R/W 位、突发访问位（设置为0）和六位地址位（范围 0x30 到 0x3D）

- 这三部分一个个解释，首先R/W 位表示读写很简单，0为写，1为读。因为每一次写command strobes传输命令时都会通过SO返回一个状态字节（status byte）。这个状态字节的格式是固定的：

| 位 | 7 | 6:4 | 3:0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 含义 | CHIP_RDYn | STATE[2:0] | FIFO_BYTES_AVAILABLE |

- 如果 R/W = 0（写操作）：FIFO_BYTES_AVAILABLE 表示 TX FIFO 中的空闲字节数（还能写入多少字节）。

- 如果 R/W = 1（读操作）：FIFO_BYTES_AVAILABLE 表示 RX FIFO 中的有效字节数（已收到多少字节）。

- 其次是突发访问位它表示你是否可以连续写命令，当它设为1时你可以连续的写入东西，比如后面往TX_FIFO这个寄存器里写数据，就需要设为1然后写很多数据进去。但是在这里说明了要用单字节命令因此设为0。

- 最后就是命令了不同的命令地址表示不同的功能（比如0x30表示复位命令）

- 2.2 FIFO访问：

- 首先是两种访问模式：单字节访问和突发访问；访问时先输入一个头字节（和前面命令头字节是一个东西）是否为突发访问是由头字节的第6bit位决定的；最高位则是决定是从0x3F读数据还是写数据剩下的六位则是0x3F表示了该寄存器的地址。一般我们Tx_FIFO或者RX_FIFO都是用突发传输模式。

- 单字节访问我们就发送一个头字节再发送一个数据；然后再一个头字节再一个数据。

- 突发访问则可以一个头字节然后后面全是数据直到CSN拉高为止

- 注意：这里的连续写入只管写入TX_FIFO不代表传输的就是写入的这些字节，当我的PKTCTRL0设置为长度可变的模式时，数据包的第一个数据表示的是数据的多少。

- 调试：因为需要用到spi_write_com_reg函数所以现在要对它进行测试。找一块可以写入值的地址（0x00~0x2F）也就是CCxxx0_IOCFG2开始到0x2F，可以用这一段连续写入数据或者读取数据来测试突发性写或者读的函数。